| ### DESTINATAIRES | EXPLOITATION | NAPHTACHIMIE Lavéra |
| --- | --- | --- |
| SdC Centrale Sud U- M | CENTRALE-UTILITES Section : COMBUSTIBLES GAZ |  |
| Copies pour information : CdQ (5) – CE (2) | BRULAGE DU GAZ RESIDUAIRE DU BUTADIENE | Exp-U-15-01 |
|  | Annule et remplace la consigne EXP-U-32-01 du 27/04/98 Contenu de la consigne : 2 pages | Révision n° 5 29/09/2011 |

>	ETAT DES 5 DERNIERES REVISIONS

| Date de révision | Numéro et libellé des révisions |
| --- | --- |
| 27/04/98 | N° 2 - Révision consigne + 5 ans |
| 02/06/99 | N° 3 - Changement de section |
| 30/06/04 | N° 4 - Révision consigne + 5 ans |
| 03/06/10 | N° 5 – Intégration vidange F113 et MAD pour nettoyage lancettes |
| 29/09/2011 | N° 6 – Mise à jour |

# oBJET DE LA CONSIGNE

Cette consigne a pour but de décrire la procédure à suivre afin de brûler le gaz résiduaire du Butadiène ("acétyléniques") sur les surchauffeurs indépendants n° 2 et 3.

Cette consigne est classée en criticité moyenne.

# RESPONSABILITE

| CdQ | CdP Electrique | CdP Thermique | CdP Utilités | Op. Extérieur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X |  | X |  | X |

La surveillance du réseau incombe aux opérateurs qui feront une ronde au F113 par poste.

# description

Le Butadiène 3 envoie ses gaz résiduaires vers la Centrale Sud après dilution à 50 % environ avec du fuel-gaz pris sur la ligne gaz CK4 vers CS.

La régulation de pression est faite par un PC local d'envoi à la torche dont le point de consigne est fixé à 150 mb. Ce PC appartient au Butadiène 3 (PC 2020), situé à proximité du ballon F213 de la Centrale

Les acétyléniques sont brûlés sur chacun des 3 brûleurs de chaque surchauffeur (tore de 
4 lancettes par brûleur).
Chaque lancette est monotrou de dimension : 8,9 mm, soit une surface de 62 mm².

La Centrale Sud mettra en service le nombre de brûleurs suffisants pour maintenir fermé ce PC en évitant la mise à la torche directe du Butadiène 3 et en respectant une pression convenable aux brûleurs (soit environ 100 mb).

Nettoyage des lancettes de butadiène SI2 / SI3

Nettoyage hebdomadaire effectué le jeudi.

Permis annuel + D. A. P.

Mode opératoire

Arrêt du brûlage du butadiène sur le surchauffeur ;

Fermeture vanne générale (S2VG3 pour le SI2 / S3VG3 pour le SI3)

Fermeture des vannes auto de chaque brûleur

Fermeture d’une vanne manuelle sur chaque brûleur

SI2 =  	Brûleur 1  =  	S2 B13	SI 3 = Brûleur 1  =  S3 B13

Brûleur 2  =  S2 B23		Brûleur 2  =  S3 B23

Brûleur 3  =  S2 B33		Brûleur 3  =  S3 B33

Inertage l’un après l’autre de chaque brûleur, par injection d’azote en aval de la vanne auto du brûleur. (durée 5mn)

Démontage des lancettes et nettoyage par l’entreprise suivant description dans la D. A. P.

Remontage des lancettes : « changement des joints tous les 3 nettoyages ».

Vérification de l’étanchéité au niveau des brides par injection d’azote + bombe fuite gaz effectué par les opérateurs

S’il n’y a pas de fuite, redisposition du circuit et reprise du brûlage des acetyléniques sur le surchaffeur

Même procédure pour l’autre surchauffeur

Les vannes de sécurité se ferment pour une pression aux brûleurs de :

40 mb  pour le PSL

150 mb  pour le PSH

Possibilité de by-pass de sécurité sur PSH (hors système) :

Le fait d’actionner ce by-pass provoque la mise hors service de la sécurité, l’allumage du TPL et l’enregistrement de cette action sur SNCC . L’utilisation de ce by-pass doit faire l’objet d’une notification dans le cahier de quart, et le classeur nommé SECURITE POSE DE BY-PASS devra être renseigné.

Si persistance, appeler le Butadiène pour baisser la pression du réseau.

Les chefs de quart de ces 2 ateliers se tiendront mutuellement au courant de tout incident modifiant les conditions de brûlage.

En cas d'arrêt du brûlage d'une durée supérieure à 24 heures :

- Balayer à l'azote (penser à isoler les appareils de contrôle)
		- Couper le réchauffage sur le ballon séparateur.

Un ballon séparateur (F113), muni d'un niveau à glaces permet de piéger les condensats (eau + hydrocarbures). Un serpentin alimenté en vapeur BP permet en réchauffant l'intérieur du ballon de réévaporer la phase légère dissoute.

Une mesure de niveau (point « 2 LIC 309 ») est remontée sur le SNCC sur la vue des deux surchauffeurs.

>

Cette mesure sert à surveiller le niveau d’eau au niveau de l’appendice de l’échangeur E33 situé au butadiène et à nous avertir d’entrainement d’eau dans les actyléniques. Si le niveau dépasse 98 couper immédiatement le brûlage des acétyléniques sur les deux suchauffeurs.

Niveau haut dans ballon F113

Arrêt du brûlage des acétyléniques sur les deux surchauffeurs.

Isolement du ballon (entrée et sortie)

Prise d’un échantillon à la purge du ballon, l’opérateur sera équipé d’un ARI.

2 possibilités :

- L’échantillon est clair (proche de la couleur de l’eau) appel au chargé d’exploitation de la station biologique pour accord de vidange du ballon vers l’égout d’eaux huileuses à petit débit, en injectant de l’azote dans le ballon pour pousser la pression à 0.5 bars et baliser la zone.

- L’échantillon est de couleur foncée, envoi de celui-ci au laboratoire de la station biologique pour analyses.

Après analyses et accord du chargé d’exploitation de la station biologique, on procèdera à la vidange du ballon de la même façon que précédemment mais en plusieurs fois afin de limiter la pollution (rejet d’azote) à la sortie de l’eau du bassin sud vers la station ;

La vidange du ballon dans les deux cas se fera en dehors des heures ouvrées (après 17h le soir et arrêt avant 6h le lendemain matin).

En cas de montée de liquide :

- Vérifier la bonne marche du serpentin vapeur
		- Alerter le Butadiène
		- Alerter l'encadrement de jour.

| Le Chargé d’Exploitation Centrale Sud | Le Responsable de l’Organisation LPU |
| --- | --- |
| V. LAUGERO | D. MONS |