| NAPHTACHIMIE Lavéra | Service: LPU | EXP-U-03-08 Date de Création : 09/06/97 Date: 11/09/14 Révision n°3 | Page 1/3 Annexe () |
| --- | --- | --- | --- |
| Destinataires communs gérés : SdC Centrale Sud - U - M Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : CdQ (5) | Type de document : CONSIGNES ENERGIE – UTILITES Section : ENVIRONNEMENT QUALITE |  |  |
|  | TITRE : SURVEILLANCE DES REJETS AQUEUX |  |  |

Objet / Champ d’application : Cette consigne décrit les équipements de contrôle permettant une bonne surveillance des rejets aqueux à la sortie de l'atelier. Elle s'appuie sur la consigne SYS –E2-02

| Date de révisions | N° rev | Nature et motif des 5 dernières révisions |
| --- | --- | --- |
| 09/06/1997 | N°0 | Nouvelle consigne |
| 24/06/2002 | N°1 | Mise à jour |
| 25/07/2007 | N°2 | Mise à jour |
| 11/09/2014 | N°3 | Mise à jour |

| Rédigée ou révisée par (fonction, nom) : | Signature : |  | Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) : | Signature |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Virginie RIVIERE Ingénieur Exploitation Centrale Sud |  |
| Olivier FIGIERE Chargé d’Exploitation Centrale Sud |  |  |  |  |
|  |  |  | Odile JOSSE Responsable Organisation LPU |  |

Sommaire

1.	RESPONSABILITES	3

2.	MOYENS DE CONTRÔLE	3

2.1	Egout eaux propres	3

2.2	Egout eaux huileuses	3

2.3	Egout des eaux de régénération de la chaine CIE	3

3.	Pollution accidentelle	3

# RESPONSABILITES

| CdQ | CdP Thermique | CdP Utilités | Op. Extérieur | Op. jour |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X | X | X | X | X |

Le Responsable de l’Organisation a la responsabilité d'assurer le suivi des contrôles des rejets aqueux et de transmettre les résultats au responsable Environnement.

Le chef de quart et les chefs de poste ont la responsabilité de prévenir l'encadrement en cas de rejet.

# MOYENS DE CONTRÔLE

## Egout eaux propres

La surveillance se fait :

  - par contrôle visuel du niveau d'huile des caisses à huile des TVC et TPA, une fois par poste.

  - par échantillonnage de l'égout selon la consigne EXP-U-03-01.

## Egout eaux huileuses

Ce réseau collecte les purges d'eau pouvant être chargée en hydrocarbures.

Cet égout est muni, en sortie atelier, d'une mesure de débit retransmise sur HW.

En cas d'alarme de débit haut au F01, le chef de quart vérifie l'absence d'hydrocarbures dans les rejets au niveau de la sortie atelier.

- En cas de présence d'hydrocarbures, il devra :

  - prendre un échantillon des rejets

  - rechercher activement la cause de ce rejet et y mettre fin

>

Si l'incident dure plus de quelques minutes, il prendra les actions décrites au paragraphe 3.

## Egout des eaux de régénération de la chaine CIE

C'est un égout recueillant les rejets de la chaîne de déminéralisation CIE et allant directement à l'anse d'Auguette, lors des régénérations.

La surveillance se fait au niveau des rondes de l’opérateur jour Epuration pour l'épuration et du Chef de poste Utilités pour l'anse d'Auguette.

# Pollution accidentelle

En cas de détection d'un incident de pollution, le chef de quart réalisera sans délai, les actions suivantes :

  - Prendre les dispositions appropriées pour limiter l'incident.

  - Avertir l'encadrement du secteur et le service Environnement durant les heures ouvrées, en dehors des ouvrés l’astreinte Station Biologique et la P.A.D de la Centrale ;

  - Rédiger un C.R.I. en notant les actions prises et le transmettre à l'encadrement.