| Naphtachimie Lavéra | Service: LPU | EXP-U-12-004 Date de Création : 19/07/2012 Date: 27/11/2018 Révision n°3 | Page 1/10 Annexe (3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Destinataires communs gérés : Centrale Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : CdQ (x5) | Type de document : CONSIGNE Centrale Sud |  |  |
|  | TITRE : Description des sécurités et des automatismes des surchauffeurs |  |  |

Objet / Champ d’application : Cette consigne décrit le fonctionnement des sécurités et des automatismes des surchauffeurs.

| Date de révisions | N° rév. | Nature et motif des 5 dernières révisions |
| --- | --- | --- |
| 19/07/2012 | 0 | Création de la consigne – remplace la EXP-U-02-017 |
| 05/07/2013 | 1 | Mise à jour |
| 23/05/2016 | 2 | Mise à jour protection pression haute Fuel Gaz |
| 27/11/2018 | 3 | Mise à jour suite refontes sécurités |

| Rédigée et vérifiée par (fonction, nom) : | Signature : |  | Approuvée par (fonction, nom) : | Signature : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHARGE EXPLOIT CENTRALE UTILITES Olivier FIGIERE | Visa Informatique |  | RESPONSABLE LPU Virginie RIVIERE | Visa Informatique |
| INGENIEUR SUPPORT TECHNIQUE D'EXPLOITATION Vanessa DAGORNE | Visa Informatique |  |  |  |

Sommaire

1.	Définitions et abréviations	3

2.	Documents cités en référence	3

3.	RESPONSABILITES	3

4.	Annexe 1 : les SURCHAUFFEURs.	3

4.1.	Température très haute fumée/débit très bas vapeur.	3

4.2.	Pression gaz.	4

4.3.	Pression très haute fumée.	4

4.4.	Pression acétylénique.	5

4.5.	Température très haute vapeur.	5

4.6.	Sécurités de pression très basse de l’air.	5

4.7.	Débit bas d’air	6

4.8.	Manque détection flamme	6

4.9.	Détection explosivité	7

4.10.	Automatisme de déclassement de la vapeur HP saturée par le PIC16.	7

5.	ANNEXE 2 : PROGRAMME sequentiel d’arret des brûleurs de gaz sur les surchauffeurs.	8

6.	ANNEXE 3 : Matrices de sécurités des surchauffeurs N°2 et 3.	10

# Définitions et abréviations

RAS

# Documents cités en référence

| Numéro | Libellés |
| --- | --- |
| EXP-U-02-012 | Liste des AU et automatismes de la CS et fréquence de tests |
| EXP-U-02-024 | Listes des sécurités instrumentées SIL1 et SIL2 de la Centrale |
| EXP-U-02-025 | By-pass de sécurité de la Centrale |

# RESPONSABILITES

| CE | CdQ | CdP Thermique | CdP Electrique | CdP Utilités | Op. Ext. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | X |  |  |  |

# Annexe 1 : les SURCHAUFFEURs.

## Température très haute fumée/débit très bas vapeur.

TSH2309 - FSL2300 (SI2 : B211)

TSH3309 - FSL3300 (SI3 : B212)

L’automatisme de température très haute fumée couplée au débit très bas vapeur permet de protéger les équipements de sortie fumée contre une éventuelle surchauffe. Chaque surchauffeur est équipé de ces automatismes.

>

Quand la température fumée devient supérieure à 430 °C et que le débit vapeur devient inférieur à 50 T/h, le TSH/FSL se déclenche après une temporisation de 5 secondes. Le déclenchement d'un TSH/FSL sur un surchauffeur provoque la fermeture des deux vannes générales fuel gaz et acétylénique, des trois vannes de fuel gaz et des trois vannes d’acétylénique, soit les mêmes actions que l'arrêt d'urgence surchauffeur.

Les seuils d'alarmes hautes des températures de fumée T2309 et T3309 doivent être à 400 °C et le seuil d'alarme haute T4311 de la sortie commune des fumées doit être à 250 °C, de manière à prévenir le chef de poste thermique de la hausse de la température des fumées pour qu'il puisse agir avant d'atteindre le seuil de 430°C du TSH.

>

Les seuils d'alarmes des débits bas FAL2300 et FAL3300 sont réglés à 50 T/h par relais à seuil, et le déclenchement de ces alarmes fait apparaître le message "Basculer sur un seul SI", de manière à prévenir le chef de poste thermique de la baisse du débit vapeur pour qu'il puisse agir en arrêtant un surchauffeur et en basculant tout le débit vapeur sur un seul surchauffeur avant d'atteindre le seuil de 50 T/h du FSL.

Chaque automatisme possède un by-pass BMS : le fait d'actionner ce by-pass provoque la mise hors service de l’automatisme. L'utilisation de ce by-pass doit faire l'objet d'une notification dans le cahier de quart et le cahier de by-pass.

## Pression gaz.

PSHH2306B/C - PSLL2306B/C (SI2 : B211)

PSHH3306B/C - PSLL3306B/C (SI3 : B212)

La pression très haute gaz permet de protéger les équipements contre un éventuel phénomène de "chalumeau" et la sécurité de pression très basse gaz permet de protéger les équipements contre un éventuel retour de flamme dans le brûleur. Chaque surchauffeur est équipé de ces automatismes.

>

Quand la pression devient supérieure à 1,5 bar, le PSHH se déclenche après une temporisation de 7 secondes ou quand la pression devient inférieure à 5 mbar, le PSLL se déclenche. Le déclenchement d'un PSHH/PSLL sur un surchauffeur provoque la fermeture des deux vannes générales fuel gaz et acétylénique, des trois vannes de fuel gaz et des trois vannes d’acétylénique, soit les mêmes actions que l'arrêt d'urgence surchauffeur.

Chaque automatisme PSHH possède un by-pass BMS : le fait d'actionner ce by-pass provoque la mise hors service de l’automatisme. L'utilisation de ce by-pass doit faire l'objet d'une notification dans le cahier de quart et le cahier de by-pass.

Programme séquentiel :   Annexe 2

Le réseau fuel gaz est parfois sujet à d'importantes fluctuations de pression, surtout à la baisse, ce qui peut entraîner des déclenchements fréquents des surchauffeurs par PSLL. Pour limiter ces déclenchements, il existe un programme séquentiel d'arrêt du gaz sur les brûleurs.

Ce programme permet de remonter la pression quand celle-ci chute en s'approchant du seuil de déclenchement des PSLL. En effet, dès que la pression descend en dessous de 50 mbar, il arrête le gaz sur un seul brûleur après une temporisation de 10 secondes, et si la pression continue à chuter et passe le seuil de 40 mbar, il arrête le gaz sur un second brûleur après une temporisation de 5 secondes. Le programme teste en permanence le nombre de brûleurs en service et conservera un brûleur en service au minimum.

## Pression très haute fumée.

PSHH2333 (SI2 : B211)

PSHH3333 (SI3 : B212)

La pression très haute fumée permet de protéger les équipements contre une éventuelle surpression. Chaque surchauffeur est équipé.

Quand la pression fumée devient supérieure à 20mmCE, le PSHH se déclenche après une temporisation de 5 secondes. Le déclenchement d'un PSHH sur un surchauffeur provoque la fermeture des deux vannes générales fuel gaz et acétylénique, des trois vannes de fuel gaz et des trois vannes d’acétylénique, soit les mêmes actions que l'arrêt d'urgence surchauffeur.

Les seuils d'alarmes hautes des pressions de fumée P2317 et P3317 doivent être à 0 mmCE, de manière à prévenir le chef de poste thermique de la hausse de la pression des fumées pour qu'il puisse agir avant d'atteindre le seuil de 20 mmCE du PSH, en augmentant le tirage sur le NC215 obtenu en diminuant la consigne de pression sur le PC4330.

Chaque automatisme possède un by-pass BMS : le fait d'actionner ce by-pass provoque la mise hors service de l’automatisme. L'utilisation de ce by-pass doit faire l'objet d'une notification dans le cahier de quart et le cahier de by-pass.

## Pression acétylénique.

PSHH2322A/B - PSLL2322A/B (SI2 : B211)

PSHH3322A/B - PSLL3322A/B (SI3 : B212)

La pression très haute acétylénique permet de protéger les tubes de vapeur en cas de flammes trop longues et de se prémunir d’envoi de gaz dans la chaudière en cas de décrochage de la flamme sécurité de pression très basse acétylénique permet de protéger les équipements contre un éventuel retour de flamme dans le brûleur. Chaque surchauffeur est équipé de cet automatisme.

Quand la pression acétylénique devient supérieure à 220 mbar, le PSHH se déclenche avec une temporisation de 5 secondes ou quand la pression devient inférieure à 30 mbar, le PSLL se déclenche sans temporisation. Le déclenchement d'un PSHH et d’un PSLL sur un surchauffeur provoque la fermeture des vannes générales acétylénique et des trois vannes d’acétylénique sur les brûleurs.

Le réseau gaz acétylénique est parfois sujet à des fluctuations de pression ce qui peut entraîner des déclenchements de surchauffeurs par PSH. En cas de montée importante de la pression butadiène, il faut s'assurer auprès de l'atelier Butadiène III que le PC torche butadiène PCV 2020 est bien réglé à son point de consigne de 200 mbar.

Chaque automatisme PSHH possède un by-pass BMS : le fait d'actionner ce by-pass provoque la mise hors service de l’automatisme. L'utilisation de ce by-pass doit faire l'objet d'une notification dans le cahier de quart et le cahier de by pass.

## Température très haute vapeur.

TSHH2300  (SI2 : B211)

TSHH3300  (SI3 : B212)

La température très haute vapeur permet de protéger les équipements contre une éventuelle surchauffe (contrainte thermique). Chaque surchauffeur est équipé de cet automatisme.

Quand la température devient supérieure à 510°C, sur les deux capteurs le TSHH se déclenche sans temporisation. Entraînant la fermeture des deux vannes générales fuel gaz et acétylénique, des trois vannes de fuel gaz et des trois vannes d’acétylénique, c’est l’arrêt du surchauffeur.

Les seuils d'alarmes hautes des températures de vapeur TC2301 et TC 3301 doivent être à 490 °C de manière à prévenir le chef de poste thermique de la hausse de la température de la vapeur pour qu'il puisse agir avant d'atteindre le seuil de 510°C du TSHH.

. Chaque automatisme TSHH possède un by-pass BMS : le fait d'actionner ce by-pass provoque la mise hors service de l’automatisme. L'utilisation de ce by-pass doit faire l'objet d'une notification dans le cahier de quart et le cahier de by pass.

## Sécurités de pression très basse de l’air.

PSLL2310 (SI2 : B211)

PSLL3310 (SI3 : B212)

La sécurité de pression très basse de l'air permet de protéger les équipements contre une éventuelle explosion (manque d'air entraînant une mauvaise combustion et l'extinction de brûleurs). Chaque surchauffeur est équipé de cette sécurité.

Quand la pression devient inférieure à 5 mmCE, le PSLL se déclenche avec une temporisation de 3 secondes. Le déclenchement d'un PSLL sur un surchauffeur provoque la fermeture des deux vannes générales fuel gaz et acétylénique, des trois vannes de fuel gaz et des trois vannes d’acétylénique soit les mêmes actions que l'arrêt d'urgence surchauffeur.

Les seuils d'alarmes basses de pression d'air PAL2309 et PAL3309 doivent être à 15 mmCE de manière à prévenir le chef de poste thermique de la baisse de la pression d'air pour qu'il puisse agir avant d'atteindre le seuil de 5 mmCE.

Chaque automatisme PSLL possède un by-pass BMS : le fait d'actionner ce by-pass provoque la mise hors service de l’automatisme. L'utilisation de ce by-pass doit faire l'objet d'une notification dans le cahier de quart et le cahier de by pass.

## Débit bas d’air

FSLL2307A/B (SI2 : B211)

FSLL2307A/B (SI3 : B212)

La sécurité de débit très bas de l'air permet de protéger les équipements contre une éventuelle explosion (manque d'air entraînant une mauvaise combustion et l'extinction de brûleurs). Chaque surchauffeur est équipé de cette sécurité.

Quand le débit devient inférieur à 7 T/H le FSLL se déclenche sans temporisation. Le déclenchement d'un FSLL sur un surchauffeur provoque la fermeture des deux vannes générales fuel-gaz et acétylénique, des trois vannes de fuel-gaz et des trois vannes d’acétylénique soit les mêmes actions que l'arrêt d'urgence surchauffeur.

## Manque détection flamme

NS230XA/B (SI2 : B211)

NS330XA/B (SI3 : B212)

La sécurité de manque de flamme permet de protéger le surchauffeur contre une éventuelle surpression par accumulation de gaz en interdisant l’arrivée de combustible sur un brûleur éteint.

NS 2301A/B	Détection flamme SI2 Brûleur 1

NS 2302A/B	Détection flamme SI2 Brûleur 2

NS 2303A/B	Détection flamme SI2 Brûleur 3

NS 3301A/B	Détection flamme SI3 Brûleur 1

NS 3302A/B	Détection flamme SI3 Brûleur 2

NS 3303A/B	Détection flamme SI3 Brûleur 3

.

Lorsque les deux détecteurs ne détectent plus de flamme le brûleur concerné est arrêté.

## Détection explosivité

GAXHH15 (SI2 : B211)

GAXHH14 (SI3 : B212)

La sécurité activée par la mesure d’explosivité permet de protéger les équipements contre une éventuelle explosion due à une fuite de gaz. Le déclenchement est actif si la mesure est supérieure à 50% de la LIE.

## Automatisme de déclassement de la vapeur HP saturée par le PIC16. Afin d’éviter le déclenchement des surchauffeurs par pression haute Fuel Gaz (PSHH2306 et PSHH3306), un automatisme a été mis en place afin de déclasser la vapeur HP saturée vers le réseau BP par la PIC16 en limitant la pression de Fuel Gaz. Les conditions d’activation de cet automatisme sont les suivantes: - Pression Fuel Gaz trop élevée (PC2312/PC3312 à 1,3 bar) - Température sortie vapeur HP surchauffée trop faible TC4301 à 465°C Le paramètre température vapeur TC4301 est la valeur minimum entre le TC2301 et TC3301. Lorsque ces deux paramètres sont atteints, l’automatisme contrôle l’ouverture de la vanne PIC16 afin de diminuer le débit de vapeur envoyé aux surchauffeurs. L’ouverture de la vanne PIC16 est régulée de manière à faire remonter la température de vapeur sortie surchauffeur à la valeur de consigne. Dès que la pression Fuel Gaz repasse en dessous du seuil de protection, le surchauffeur reprend sa régulation « normale ».

ANNEXE 2 : PROGRAMME sequentiel d’arret des brûleurs de gaz sur les surchauffeurs.

Il n’y a pas de sélection de mise en service ou d’arrêt de la séquence :

1)   Si les sécurités Fuel-gaz sont sur by-pass, la séquence est inactive.

2)   Si les trois brûleurs sont à l’arrêt, la séquence est inactive.

3)   Si un seul brûleur est en marche, la séquence est inactive.

4)   Si deux brûleurs sont en marche, le programme teste uniquement le seuil de sécurité à 40 mBar :

- Si la pression est supérieure au seuil, la séquence d’arrêt est sautée

- Si la pression est inférieure au seuil :

Lancement d’une tempo de 10 secondes

Si la pression ne remonte pas avant la fin de cette tempo :

- Activation de l’alarme Honeywell seuil bas 40 mBar

- Arrêt du brûleur 2 si le 3 est déjà à l’arrêt

- Arrêt du brûleur 3 s’il est en service

- Si trois brûleurs sont en marche, le programme teste le seuil de sécurité basse 50 mB :

- Si la pression est supérieure au seuil, on saute la séquence

- Si la pression est inférieure au seuil :

Lancement d’une tempo de 10 secondes

Si la pression ne remonte pas avant la fin de cette tempo :

- Activation de l’alarme Honeywell seuil bas 50 mBar

- Arrêt du brûleur 3

Dans tous les cas (sauf by-pass) si la pression continue de baisser et passe au-dessous du seuil de 30 mbar, le troisième et dernier brûleur est arrêté par le PSL (tempo de 10s).

Si les brûleurs éteints sont redémarrés alors que la pression n’est pas remontée au-dessus des seuils, ceux- ci seront de nouveau arrêtés par la séquence.

ARRET  DES  BRULEURS  2 et 3  SUR  PRESSION  BASSE

OUI

OUI

NON

NON

TEMPORISATION 10 Sec

TEMPORISATION 10 Sec

ALARME SEUIL 50 mbar

S2306A ou S3306A

ARRET  DU  BRULEUR  3

ALARME SEUIL 40 mBar

S2306B ou S3306B

ARRET  DU  BRULEUR  2

OUI

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

OUI

OUI

NON

RETOUR

COMPTAGE  DES  BRULEURS  EN  MARCHE

3 BRULEURS

A L’ARRET

BY-PASS

SECURITES FG

1  BRULEUR EN MARCHE

2  BRULEURS EN MARCHRE

SEUIL  BAS

40 mbar

SEUIL  BAS

50 mbar

SEUIL BAS ET FIN TEMPO 10s

SEUIL BAS ET FIN TEMPO 10s

BRULEUR 3

EN MARCHE

3  BRULEURS EN MARCHE

RETOUR

# ANNEXE 3 : Matrices de sécurités des surchauffeurs N°2 et 3.

Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »